US SULICE JIH

TEXTOVÁ ČÁST

04 /2016
[image: image1.png]I

® C.H.S. Praha s.r.o.

PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

Osadni 12, 170 00 Praha 7
tel. 773656275, fax 220510048
e-mail: projekce @chspraha.cz






ÚZEMNÍ STUDIE SULICE JIH
SÍDLO SULICE, lokality S 17, S 20, S 21 a S 22

OBSAH DOKUMENTACE:

A. TEXTOVÁ ČÁST
1) Identifikační údaje
 2

2) Účel studie
 3
3) Vymezení řešeného území
4 
4) Soulad s územně plánovací dokumentací
4 
5) Limity využití území
4 
6) Návrh řešení lokality
5 
6.1 Výchozí podmínky
5 
6.2 Urbanistické řešení
5 
6.3 Doprava
6 
6.4 Inženýrské sítě
9
6.5 Životní prostředí
16 
7) Funkční a prostorové využití území
17 
8) Plochy veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
25
9) Majetkoprávní vztahy
25 
10) Struktura dělení ploch
27 
11) Závěr
33 
B. GRAFICKÁ ČÁST
1) Situace širších vztahů – výřez z územního plánu- M 1 : 5000

2) Situace stávajícího stavu - M 1:1000

3) Urbanistická situace- M 1:1000

4) Koordinační situace- M 1 : 500

5) Zákres do katastrální mapy- M 1 : 1000

6) Situace majetkoprávních vztahů-  M 1 : 1000

7) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1:1000

8) Podklad pro vytyčení parcel- M 1 : 1000

ÚZEMNÍ STUDIE SULICE - JIH

SÍDLO SULICE, lokality S 17, S 20, S 21 a S 22

TEXTOVÁ ČÁST

1.  Identifikační údaje

Název
:
ÚZEMNÍ STUDIE SULICE JIH



Obec SULICE, lokalita „K Záhorci“ 



lokality S 17, S 20, S 21 a S 22 včetně přeložky



komunikace II/104 (stávající III/00315)
Katastrální území
:
Sulice

Kraj
:
Středočeský

Základní charakteristika
:
Návrh zástavby nového území rodinnými domy a návrh veřejného prostranství při respektování území přeložky komunikace II/104 (nyní III/00315)

Objednatel
:
SUNLINK s.r.o., Jílovská 424/31, 142 00  Praha 4



IČ
28923308

Statutární zástupce
:
Ing. Miroslav Enter
Pořizovatel                           :    Obecní úřad Sulice
                                                     Kostelecká č.p. 150, 251 68 Sulice

                                                     IČ         00240818
Zpracovatel
:
C.H.S. Praha s.r.o.



Osadní 12/311, 170 00  Praha 7



IČ
  44850964

Statutární zástupce
: 
Ing. Stanislav Hurych

Vedoucí projektant
:
Ing. arch. Jaroslav Sixta

Projektant
:
Ing. arch. Jan Procházka

Dokončení zpracování
:
04/2016
Zakázkové číslo
:
2015-019

2. ÚČEL STUDIE
Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 30 „územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území.“ Územní studie byla pořízena na základě požadavků schváleného Územního plánu Sulic. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

Účelem studie je prověření možnosti zástavby pro území vymezené v ÚP Sulice těmito plochami 

S 17 – SV (plochy smíšené venkovské obytné)

S 20 – SV (plochy smíšené venkovské obytné)

S 21 – Bi (bydlení v rodinných domech – městské a příměstské)

S 22 – ZO (zeleň ochranná a izolační)
Jako účel územní studie pro využití území a novou zástavbu bylo stanoveno zpřesnit urbanistické řešení a začlenění plochy zástavby do krajiny s ohledem na minimalizaci vlivů na stávající zástavbu a životní prostředí a zároveň stanovit podrobné podmínky pro vymezení (parcelaci) a využití pozemků; pro umístění a prostorová uspořádání staveb obytných, a zároveň staveb veřejné infrastruktury všeho druhu; a upřesnit podmínky funkčního a prostorového uspořádání pro ochranu hodnot a charakteru území (lokální biokoridor LBK22, stávající zástavba), ale i pro využití území pro veřejný zájem nadmístního významu (přeložka komunikace III/00315 jako budoucí komunikace II/104 dle ZÚR SK).
Obecné a specifické požadavky jsou následující:

· sledovat dopad architektonického řešení na krajinný ráz

· respektovat návaznost na stávající obytnou zástavbu a rozdělené území na SV a Bi

· v plochách SV navrhnout min. velikost parcel 1 000 m2 pro smíšenou zástavbu

· v plochách Bi navrhnout  minimální  velikost  parcel  pro obytnou zástavbu 800 m2 pro solitérní RD,  250 m2 pro vnitřní řadový dům,  400 m2 pro krajní řadový dům,  2 x 400 m2 pro dvojdomek

· zachovat zeleň ochrannou a izolační celé lokality

· zajistit napojení lokality na komunikační síť včetně nové trasy komunikace II/104
· při parcelaci řešit likvidaci dešťových a odpadních vod z lokality

· řešit zásobování pitnou vodou, el. energií a zemním plynem

· respektovat území přeložky II/104 dle ZÚR SK

· zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu s ohledem na podmínky zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v jeho platném znění; navrhované místní komunikace budou průjezdné, navržené ve funkční třídě C a D v souladu s ČSN 736110

· respektovat ochranná pásma stávající i navržené technické infrastruktury

· řešit umístění nových trafostanic a podzemních tras přeložky VN

· vymezit plochy veřejné zeleně

· veřejné prostranství navrhnout tak, aby zde bylo možné umístit dětské hřiště i městský mobiliář

· stanovit podrobné podmínky prostorové regulace

3.  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území US SULICE – JIH leží v přibližném těžišti katastrálního území Sulice a navazuje na zástavbu sídla Sulice (správní centrum obce) na své severní a východní straně. Západní hranici tvoří lokální biokoridor LBK 22, na jižní straně přechází území do volné krajiny, resp. polí ZPF. Na východní straně je ohraničeno území ul. Sulickou (komunikace III/00315) a ul. Ke Kostelci. 

Území je rozděleno plánovanou přeložkou komunikace III/00315 dle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) ve směru východ západ koridorem této přeložky, která se stane komunikací II/104. Tím je rozdělena lokalita na severní část – plocha S 17 (SV) a jižní část – plochy S 20 (SV), S 21 (Bi) a S 22 (ZO). V koridoru bude nutné provést demolici objektů č.p. 156. 

Vymezení území dle pozemků katastru nemovitostí je uvedeno ve výkrese č. 6 Situace majetkoprávních vztahů. 
4.  SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
Územní studie je zpracována na základě platné územní dokumentace – ÚP Sulice včetně vymezeného území studie. Pokud se někde upřesňuje řešené území studie, pak pouze pro účely dopravní dostupnosti a vedení inženýrských sítí, nedochází k žádnému rozšíření zastavitelné plochy lokality pro obytnou zástavbu, ani k překročení hranic zastavitelného území obce. Regulativy zástavby a veřejného prostranství jsou zachovány dle platného ÚP, jsou pouze upřesněny. 

5.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
V území je nejdůležitější ochranné pásmo budoucí komunikace II/104 tj. ochranný prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m ve vzdálenosti do 15 m od osy přilehlého jízdního pásu. Přeložka komunikace je veřejně prospěšnou stavbou (VPS) dle ÚP Sulice označená jako WD 10 a přebírá tento záměr ze ZÚR SK jako VPS D 070.

Řešení území umožňuje provedení hlavního kanalizačního řadu Sulice – Nechánice včetně napojení ČOV Nechánice na vodovod jakožto VPS – WT 2. Zároveň je limitem pro území VPS – WT 8, tj. technické sítě: vodovod, kanalizace, plynovod a přeložka VN z ploch zástavby řešeného území. Na východní straně se území dotýká také VPS – WD 8 – obslužná komunikace Sulice jih (ul. Ke Kostelci). 
Ve východní části koridoru pro přeložku, je v místě napojení na stávající komunikaci III/00315 nutno přeložit část stávajícího vrchního vedení NN.
V rámci řešení ploch ÚS jsou navrženy potřebné místní komunikace a technické sítě. 

Jižní a část východní hranice je oddělena od volné krajiny pásmem izolační a ochranné zeleně, která zároveň umožňuje provést pěší a cyklistické a zlepšuje průchodnost krajiny. 

Nepřekročitelnou hranicí je na západní straně plocha biokoridoru LBK 22, v kterém je ale možné provést terénní úpravy pro umístění retenční nádrže dešťových vod a osázení zeleně dle režimu LBK (konzultováno na MÚ Říčany orgán ochrany přírody a krajiny). Jedná se o návrh vodní plochy provedený z hlediska tzv. „funkčního využití“ do ploch s rozdílným využitím označených jako „NZT – plochy zemědělské – trvalé travní porosty, přes kterou je veden koridor LBK 22 (lesní, luční a nivní), ve kterých je umísťování vodních ploch přípustné.
V území musí být vytvořeno veřejné prostranství s veřejnou plochou dle vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění, tj 1000 m2 na každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné.
6.  NÁVRH ŘEŠENÍ LOKALITY

6.1. Výchozí podmínky

Celé území je silně determinováno přeložkou komunikace III/00315, budoucí komunikace II/104 dle platných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Přeložka této komunikace má zásadní vliv na řešení zástavbových ploch S 17, S 20 a S 21, protože určuje možnosti jejich dopravního řešení a napojení na stávající komunikace (Sulická, Jílovská a Ke Kostelci). 

Hustota zástavby je v ÚP předepsána minimálními parametry velikosti pozemků pro SV – venkovskou obytnou smíšenou zástavbu (solitérní – min. 1000 m2). Pro převládající plochu Bi jsou v ÚP dány minimální parametry pro solitérní RD (800 m2), řadovou zástavbu (vnitřní RD 250 m2, okrajový RD 400 m2) a dvojdomky (min. 2 x 400 m2), není však dán počet jednotlivých typů domů. 

Území se nachází na mírném jižním svahu. Pevnou hranici tvoří na severní straně stávající zástavba, na jižní a východní straně dle ÚP určená zeleň ochranná a izolační a na západní straně místní biokoridor LBK 22. 

6.2. Urbanistické řešení

Koncepce zástavby navazuje na funkční členění, dle schváleného ÚP Sulice a na nutnost upřesnění plánované přeložky silnice III/00315. Zároveň vychází z přírodního a urbanistického kontextu.
Na severu jsou plochy smíšené obytné – venkovské, ve kterých je přípustná občanská vybavenost a nerušící služby se související administrativou a skladováním. 

V jižní části je navrženo bydlení v rodinných domech - městské a příměstské  s s možným částečně nebytovým využitím. Ve vstupním podlaží jsou přípustné nerušící služby a obchodní jednotky do 100m2 bez rušivých vlivů na okolí.

Řešení územní studie preferuje občanskou vybavenost a podnikatelské aktivity umístěné na severu území podél přeložky komunikace III/00315, která bude ,,hlavní“ ulicí sídla s odpovídající přístupností a jako nový prvek dislokace hlavního veřejného prostoru. Pokud je určeno území s hlavními aktivitami denního života, lze také určit prostory klidového obytné zástavby na jihu území.
Nově navržená trasa přeložky dělí řešené území na dva celky. Severní menší část území (plocha S 17) přiléhá přímo k zastavěnému území obce a je obsluhována z nové komunikace II/104, což umožňuje umístění občanské vybavenosti a prostory pro nerušící výroby, administrativu a sklady. Větší území na jih od nové hlavní komunikace (plocha S 21) je navrženo jako novodobá městská a příměstská zástavba, pouze menší část (plocha S20) přiléhající k ulici Ke Kostelci je řešena jako severní území. Urbanistická struktura je vymezena pomocí pravoúhlého systému delších ulic na ose východ západ rovnoběžných s hlavní ulicí a kratších ulic na ose sever jih. Ulice vytváří vnitřní okruh napojený na hlavní (II/104) i vedlejší ulici (Ke Kostelci). 
Hustota zástavby se zvyšuje směrem k nové hlavní komunikaci a centru obce, směrem do krajiny postupně snižuje navrženými dvojdomky a plynule přechází do jednotlivých solitérních domů. Návrh přeložky je koncipován jako hlavní ulice s oboustrannou kompaktní zástavbou, s možností umístění občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit na severní straně a obytnou řadovou zástavbou při jižní straně s možností využití RD pro podnikatelské aktivity v rozsahu RD dle stavebního zákona. 
Na přechodu zástavby a volné krajiny je navržen pás ochranné a izolační zeleně jako tzv. ,,záhumenní „ cesta s možností umístění pěšího a cyklistického propojení a dalších volnočasových aktivit. Pás zeleně je zároveň velmi dobře napojen na vnitřní místní komunikaci pomocí pěších propojení skrze zástavbu. V centru řešeného území je navrženo nové veřejné prostranství a zároveň pěší spojení skrz vnitřní část zástavby směrem na jih. Veřejné prostranství díky svému centrálnímu umístění vytváří výrazný orientační bod pro ba hlavní vstupy do jižní části území. Umožňuje vytvořit na úrovni zklidněné obytné komunikace prostory s veřejnou zelení, kde je možný pobyt chodců, dětské hry, různé drobné architektonické prvky, solitérní zeleň, výškové úpravy atp. Tím se velice zvyšuje a zatraktivňuje využití veřejných ploch pro setkávání občanů a tím i sociální soudržnost nových obyvatel. Zároveň se silně zvyšuje kvalita obytného prostředí. 
Velikost veřejné zeleně a veřejného prostranství vychází z požadavku min. 1000 m2/ 2 ha zastavitelné plochy obytné a smíšené obytné. Dle ÚP se řešené území skládá ze zastavitelných ploch S-17 ( 6 611 m2), S-20 (2 864 m2), S-21 ( 36 227 m2) v součtu zastavitelná plocha 45 772 m2. Z toho vyplývá velikost ploch veřejné zeleně 2 289 m2. Plochy ZV na veřejných prostranstvích PV 1-5 ( parcely 46, 55, 79, 80, 81) tvoří celkem plochu 2 783 m2, takže požadavek vyhl. č. 501/2006 Sb. je splněn.
Na západní straně, v těsné návaznosti na řešené území, je navržena přírodní retenční nádrž dešťových vod (vtok bude osazen Lapolem) a terénní úpravy jako prostor pro vytěženou zeminu, a nové osázení ploch střední a vysokou zelení, která v této části Sulic chybí.
Uvedené řešení odsouhlaseno při konzultaci v 07/2015 na Městském úřadu v Říčanech, odbor životního prostředí – ochrany přírody a krajiny – Ing. Renáta Vavřínová.
6.3. Doprava

V obci Sulice byla v ZÚR SK navržena úprava stávající trasy III/00315. Jedná se o napřímení stávající trasy v rámci veřejně prospěšné stavby D 070 – přeložka komunikace III/00315 jako silnice II/104. Koridor této trasy byl upřesněn v ÚP Sulice jako WD 10 – veřejně prospěšná stavba dopravní. Protože trasa přeložky prochází zastavěným a zastavitelným územím, stanovil ÚP Sulice povinnost zpracovat pro toto území zpřesňující dokumentaci – územní studii Sulice – Jih.


Součástí studie je řešení přeložky silnice III/00315 a to včetně napojení na stávající vedení této silnice III. třídy. Na západní straně přeložky je navržena okružní křižovatka a na východní průsečná křižovatka. Kromě přeložky silnice III/00315 jsou navrženy zklidněné komunikace obytné zóny. Zklidněné komunikace budou sloužit k dopravnímu napojení pozemků určených k zástavbě rodinnými domy.

6.3.1   Přeložka silnice III/00315 v obci Sulice

Přeložka silnice III/00315 v obci Sulice je navržena jako místní komunikace sběrná. Přeložka je  napojena na stávající silnici v obci Sulice. Napojení je řešeno na západní straně přeložky pomocí okružní křižovatky a na východní straně pomocí průsečné křižovatky. Vnější průměr okružní křižovatky je 35 m. 
Samotná přeložka silnice III/00315 je navržena v parametrech místní komunikace sběrné dvoupruhové obousměrné, funkční třídy B. Základní kategorie této komunikace je MS2  18,5 / 12,5 / 50. Jedná se o intravilánové uspořádání komunikace. Základní šířka jízdního pruhu je 3,25 m. Šířkové uspořádání je patrné ze vzorových příčných řezů viz 04-Koordinační výkres . Délka přeložky činí 439 m.

Na přeložce je navržena pro oba směry zastávka BUS. Délka nástupní hrany zastávky je 19 m. 
Zároveň je počítáno na severní a jižní straně s příjezdy k občanské vybavenosti a různý druhů živnostenských a podnikatelských aktivit, jak je to běžné  u hlavních komunikací této kategorie v sídle.
Součástí přeložky budou pruhy pro podélná parkovací stání, pásy určené pro zatravnění a zeleň a chodníky pro pěší. 

V páse určeném pro zatravnění bude vysázena alej z původních domacích druhů dřevin.
Základní příčný sklon vozovky komunikace je oboustranný o hodnotě 2,5 %. Příčný sklon chodníku je navržen jednostranný o hodnotě 2,0 %.
Řešení přeložky III/00315 v parametrech komunikace II/104 bylo odsouhlaseno při konzultacích s Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor dopravy- oddělení pozemních komunikací- Ing Zuzana Urbancová (09/2015), a na Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje- vedoucí TSÚ – p. Petr Holan (10/2015)
6.3.2   Zklidněné komunikace obytné zóny

Zklidněné komunikace obytné zóny budou sloužit k dopravnímu napojení pozemků určených k zástavbě rodinnými domy. Zklidněné komunikace jsou napojeny jednak na navrženou přeložku III. třídy a jednak na rameno průsečné křižovatky na východním konci této přeložky ( ulice Ke Kostelci). 


Zklidněné komunikace obytné zóny jsou navrženy v parametrech místní komunikace dvoupruhové obousměrné, funkční třídy D. Základní kategorie této komunikace je MO2  8,0 / 6,0 / 30. Jedná se o intravilánové uspořádání komunikace v obytné zóně. Kromě osazení svislého dopravního značení „Obytná zóna“ bude na vjezdu i výjezdu navržen příčný zpomalovací práh.

Základní šířka jízdního pruhu je 2,50 m. Šířkové uspořádání je patrné ze vzorových příčných řezů. Minimální šířka místního veřejného prostoru je 8 m se šířkou pojížděné komunikace 4,5m, min šířka příjezdových cest k parcelám je 4m. Typ komunikace byl zvolen z důvodu zklidnění provozu a bezpečnosti pohybu obyvatel. Součástí komunikací budou pruhy pro podélná parkovací stání a pásy určené pro zatravnění a vzrostlou zeleň.

V zklidněných ulicích na ose východ západ bude vysázeno stromořadí z původních domácích drůhů dřevin.

Základní příčný sklon vozovky komunikace obytné zóny je oboustranný o hodnotě 2,5 %.
Vjezdy na pozemky mohou být upraveny dle místních podmínek při dodržení platných norem ČSN.
6.3.3. Skladba vozovky přeložky silnice III. třídy a zklidněné komunikace:
Skladba vozovky komunikace a vjezdů jsou navrženy dle Technických podmínek TP 170. (Katalog vozovek pozemních komunikací, schváleno ministerstvem dopravy ČR).

S1)  Živičný povrch – přeložka silnice III/00315 

Třída dopravního zatížení IV; návrhová úroveň porušení D1-N 

(Dle sčítání dopravy z r. 2010 byla zaznamenána intenzita dopravy v obci Sulice na silnici III/00315: TV=123, O=1351, M=18 a celkem 1492.) 

S2)  BETONOVÁ DLAŽBA – zklidněné komunikace obytné zóny

Třída dopravního zatížení VI; návrhová úroveň porušení D2

S3)  BETONOVÁ DLAŽBA – chodník pro pěší

Třída dopravního zatížení CH; návrhová úroveň porušení D2

6.3.4 Doprava v klidu

Parkovaní u rodinných domů s 1 bytovou jednotkou musí byt zajištěno vždy minimálně 2 odstavnými nebo garážovými stáními na 1 RD. Dále musí být vždy 1 parkovací stání zajištěno na pozemku vlastníka. Na každou další bytovou jednotku v domě musí byt zajištěno na pozemku stavby vždy další 1 odstavné stání.

RD  nad 100 m2
0,5 účelových jednotek na 1 parkovací stání  

RD  do 100 m2 
1 účelová jednotka na 1 parkovací stání

Byt o 1 místnosti
2 účelové jednotky na 1 parkovací stání

1) 
bytová jednotka nad 100 m2 

23 x

2)
bytová jednotka do 100 m2 

42 x

3)
byt o 1 místnosti

 
6 x

Počet odstavných stání dle ČSN 73 6110:

N = Po * ka * kp
N = (23/0,5 + 42/1 + 6/2) * 1 * 1

N = 91  odstavných stání
6.3.5 Odvodnění
Navržená přeložka silnice III/00315 v obci Sulice je navržena s živičným povrchem. Srážkové vody z plochy vozovky budou odvedeny příčným a podélným vyspárováním k uličním vpustím, které budou napojeny na dešťovou kanalizaci. 

Zklidněné komunikace obytné zóny jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby. Srážkové vody z plochy vozovky budou odvedeny příčným a podélným vyspárováním  rovněž k uličním vpustím, které budou napojeny na dešťovou kanalizaci.
6.3.6 Dopravní značení

Součástí akce bude svislé a vodorovné dopravního značení.

Veškeré dopravní značení bude navrženo v souladu s:

· Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

· Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

· Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí  pravidla  provozu na pozemních komunikacích  a  úprava  a  řízení  provozu  na  pozemních  komunikacích.

· ČSN EN 12899-1 Svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky.

· ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení

Typy a umístění svislého a vodorovného dopravního značení budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace.
6.4. Inženýrské sítě

6.4.1 Zásobování elektrickou energii a telekomunikace
Energetická bilance

Dle pravidel pro elektrizační soustavu je uvažováno v rámci návrhu ÚS s kategorii bytového fondu „B“, kdy elektrická energie se využívá pro osvětlení, domácí elektrické spotřebiče, vaření. Vytápění a ohřev vody bude na plyn. U rodinných domů je předpokládaný výpočtový příkon 13kW/RD.

Zastavitelné plochy – ÚS Sulice

* Bydlení  :


65 RD x 13kW = 845 kW



Koef. soudobosti pro 65 RD je 0,26


Požadovaný příkon je 845 x 0,26 = 
220 kW


Celkem nárůst elektrické energie 

220 kW



Pro danou zástavbu je navržen nový transformátor o výkonu 400 kVA 



Řešení sítě VN a NN v území
Přeložky VN jsou vedeny v nově navržených komunikacích a v ulici Ke Kostelci podzemním kabelem.

Nová trafostanice bude napojena podzemních vedením z trasy vedené v nové hlavní ulici – přeložka III/00315 – II/104.

Stávající vrchní vedení NN v křižovatce ulic Sulická a Jílovská (východ území) bude zrušeno a nahrazeno podzemním kabelem.



Ochranná pásma energetických zařízení

Ochranná pásma energetických zařízení jsou stanovena zákonem č.458/2000 Sb. takto :


* Venkovní vedení

Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se dle napětí

- nad 1kV do 35kV

7m

- nad 35kV do 110kV

12m

- nad 110kV do 220kV

15m

- nad 220kV do 440kV

20m

- nad 440kV


30m

V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, či umísťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3m. Dále v tomto pásmu nesmí provádět činnost ohrožující venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu nebo životy, zdraví a majetek osob.

* Podzemní vedení

U podzemního elektrického vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti

- do 110kV

1m

- nad 110kV
3m

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět bez souhlasu zemní práce, zřizovat stavby a umísťovat konstrukce, které by znemožňovaly přístup k vedení, vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy nad 3 tuny.

* Elektrické stanice

Elektrické stanice venkovní mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20m kolmo na oplocení či obezdění objektu.

Elektrické stanice vestavěné mají ochranné pásmo 1m od obestavění.

Telekomunikační a datové sítě
V celé zástavbě musí být vybudovány datové a komunikační sítě, které budou napojeny na telefonní síť obce, případně vzdušné vedení.
Je navrženo 5 síťových rozvaděčů.  Z každého z nich bude vycházet potřebný počet kabelů pro jednotlivé RD, které budou zakončeny v ÚR (účastnický rozvaděč) v oplocení každého RD. Síťové rozvaděče budou propojeny kabelovým vedením na telefonní síť obce. Všechny nové rozvody budou provedeny zemními kabely. Upřesnění těchto rozvodů je možně až na úrovni územního řízení a v návaznosti na technické řešení.V ÚS jsou specifikovány trasy a umístění těchto zařízení jako podzemní vedení. Zásadně se navrhuje podzemní síť optokabely pro přenos všech dat včetně televizního a rozhlasového signálu.
6.4.2 Zásobování plynem
Přes katastrální území obce Sulice Jih vede ulicí Sulická STL plynovod. Nová zástavba rodinnými domky je navrhována západně a jižně od této ulice.

Plynofikace nové zástavby je navrhována vedením nových páteřních plynovodů novými komunikacemi a připojení objektů novými přípojkami z STL plynovodu kolmo na hranice pozemků.

STL plynovod je uvažován z materiálu LPE těžké řady, 63x5,8 v délce cca 774 m, přípojky LPE 32x3 v délce cca 440 m pro 65 objektů.

Plynovody budou uloženy ve výkopech v nových komunikacích spolu s ostatními sítěmi technického vybavení při dodržení vzdáleností dle ČSN.

Napojení odběru plynu je uvažováno v následující zóně výhledové zástavby:

výhledová bytová zástavba


65 RD

Odběratelé jsou uvažováni v kategorii obyvatelstvo:

V kategorii jsou pro stanovení odběru zemního plynu uvažovány následující průměrné jmenovité příkony spotřebičů na zemní plyn:

S = 1,2 n K1 + 2,5 n K2

vaření + TUV

k1 = 1/ln(a+16)

otop


k2 = 1/ n0,1

vaření 


max.
1,2 m3 /hod
   150 m3 /rok

TUV 


max. 
2,1 m3 /hod
   350 m3 /rok

otop RD

max. 
2,5 m3 /hod
2 200 m3 /rok

Kategorie -obyvatelstvo

Předpokládaný počet obyvatel
  
      227
Předpokládaný počet ob. domovní zástavby     65 rodinných domů 

Předpokládané odběry:

rodinných domů:

Max. hodinová spotřeba:

- vaření

1,2x0,23x65  
=

17,90   m3/hod

- TUV


2,1x0,23x65  
=

31,40   m3/hod

- otop


2,5x0,66x65  
=

107,30 m3/hod

 


celkem



156,60 m3/hod

Roční spotřeba:

- vaření

150x67  
=

10 050 m3/rok

- TUV


350x67  
=
           23 450 m3/rok

- otop


2200x67  =
         147 400 m3/rok




Celkem
         
         180 900 m3/rok 

Ochranná a bezpečnostní pásma.

Podle zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon), budou u plynárenského zařízení tato ochranná a bezpečnostní pásma:

Zařízení




ochranné pásmo (m)
      bezpečnostní pásmo (m)

STL plynovod mimo obec


4

STL plynovod v obci




1

Uvedené údaje představují potřeby výstavby při 100% plynofikaci dle výhledového stavu a využití plynu pro vaření, otop i TUV. Při nižším využití, které je dáno i využitím jiných energetických zdrojů-elektřina, tepelná čerpadla, solární energie apod. klesá reálná spotřeba plynu.
6.4.3 Zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod
V uvedené lokalitě se navrhuje výstavba 65 rodinných domů. Pro rodinné domy bude vybudovaná technická infrastruktura.

V obci Sulice je vybudován veřejný vodovod. Probíhá výstavba splaškové kanalizace.

Zásobování vodou:

V uvažované lokalitě budou vybudovány nové zásobní řady, které budou napojeny na stávající vodovod v obci. Jednotlivé rodinné domy budou napojeny pomocí přípojek na nové vodovodní řady. 

Splaškové odpadní vody: 

Splaškové odpadní vody budou napojeny na novou splaškovou kanalizaci, která je v obci budována. Splašková kanalizace obce bude přivedena na plánovanou ČOV, která bude umístěna v Nechánicích.

 V případě, že budou rodinné domy v nově uvažované zástavbě vybudované dříve, než bude uvedena do provozu kanalizační síť obce, budou u jednotlivých domů provedené žumpy.

Po uvedení do provozu splaškové kanalizace v obci, budou jímky zaslepeny a splaškové vody budou napojeny na splaškovou kanalizaci obce.
Dešťové odpadní vody:

Dešťové vody ze střech budou zasakovány na jednotlivých pozemcích.  Vody z komunikací budou svedeny do nové retenční nádrže, která bude situována u jihozápadního okraje řešeného území. 

Zásobování vodou: 

Bilance potřeby vody: 

Potřeba vody je stanovena dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001Sb., ve znění vyhlášky

č. 120/2011Sb.Vyhláška ze dne 29. dubna 2011.

Bytový fond:

spec. potřeba vody pro obyvatele ……………………35m3 /os/rok = 95,90 l/os/den

Koeficient denní nerovnoměrnosti       kd= 1,5

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh=1,8

Počet  obyvatel
227 obyv.

   Potřeba vody:
  Qden    = 227 osob x 95,90 l/os/den        = 21 ,77  m3/den = 0,25 l/sec   

  Qmaxd = 21,77 m3/den x 1,5                 = 32,66 m3/den  = 0,38 l/sec

  Qmaxh =  32,66 m3/den x 1,8                = 2,45 m3/hod   = 0,6 l/sec

  Qrok = 227osob x 35 m3/rok                  =7 945 m3/rok   

V současné době je do oblasti Sulice-Jih přiveden vodovodní řad DN 150 z vodojemu Mandava, který je řídícím vodojemem skupinového vodovodu Kamenicko.

Nové zásobní řady pro novou zástavbu budou napojeny na tento přivaděč.

Hlavní zásobní řad V1- DN 150 bude propojovat stávající vodovodní řad DN 150. Veden bude v nově navržené přeložce komunikace III/00315. Na řad V1 budou napojeny přípojky pro RD, jejichž pozemky přiléhají k této komunikaci( č.01-30 a č.41). Celková délka hlavního zásobního řadu  V1 je cca 290m.  

Na hlavní zásobní řad DN 150 bude napojen vedlejší zásobní řad V2-  DN 100.

Vedlejší zásobní řad V2 bude veden v nových místních komunikacích a bude zokruhován. Propojen bude i se stávajícím vodovodem ve stávající komunikaci jižně od křižovatky ulic Jílovská a Sulická.

Celková délka nových zásobních řadů V2- DN 100 je cca 670m. 

Hlavní zásobní řad V1  bude proveden  z PE 160 .

Hlavní zásobní řady V2  budou provedeny  z PE 110 .

Vodovod bude uložen v nezámrzné hloubce1,2- 1,5m pod terénem, podle typu podloží.

Pro každý dům bude provedena samostatná vodovodní přípojka PE 32, která bude ukončena za hranicí jednotlivých pozemků vodoměrnou šachtou. 

Trasa vodovodu vede v celé délce po pozemcích investora.    
Zajištění vody pro požární účely:
Odběr požární vody pro vnější zásah bude zajištěn z  veřejného vodovodu pomocí  požárních hydrantů .

Na hlavním zásobním řadu bude jeden požární hydrant, na vedlejším řadu budou dva požární hydranty.
Splašková kanalizace:

Množství splaškových vod odpovídá potřebě pitné vody:

Množství splaškových vod:

  Qden    = 227 osob x 95,90 l/os/den        = 21 ,77  m3/den = 0,25 l/sec   

  Qmaxd = 21,77 m3/den x 1,5                 = 32,66 m3/den  = 0,38 l/sec

  Qmaxh =  32,66 m3/den x 1,8                = 2,45 m3/hod   = 0,6 l/sec

  Qrok = 227osob x 35 m3/rok                  =7 945 m3/rok   

Splaškové odpadní vody ze zastavovaného území budou napojeny na splaškovou kanalizaci, která je budována v obci. 

Pro odvedení splaškových vod z nové zástavby jsou navrženy nové gravitační stoky.

Stoka S1, bude vedena v nově navržené přeložce komunikace III/00315. Provedena bude z kanalizačního PVC DN300. Zaústěna bude do veřejné stoky vedené ve stávající  komunikaci pod nově upraveným kruhovým objezdem. Na stoku S1 budou napojeny přípojky pro RD, jejichž pozemky přiléhají k této komunikaci( č.01-30 a č.41). Celková stoky S1 je cca 290m.  

Pro napojení domů na parcelách č. 31-67,  budou vybudovány stoky S2 a S3,které budou vedeny v místních komunikacích.

Stoka S2 bude dlouhá cca 350m. Provedena bude z kanalizačního PVC DN300. Zaústěna bude do veřejné stoky vedené ve  stávající komunikaci jihozápadně od hranice zastavovaného území.

Stoka S3 bude dlouhá cca 310m. Provedena bude z kanalizačního PVC DN300. Zaústěna bude do stoky S2.

Na stokách budou revizní a spojné šachty provedené z betonových prefabrikátů.

Pro každý dům bude provedena samostatná přípojka splaškové kanalizace, která bude ukončena za hranicí jednotlivých pozemků revizní šachtou.  

V případě, že rodinné domy v uvažované lokalitě budou zkolaudovány a užívány dříve, než bude v obci dobudovaná síť splaškové kanalizace, budou splaškové vody u jednotlivých nemovitostí sváděny do nepropustných jímek a vyváženy na nejbližší ČOV.

 Orientační stanovení užitného objemu žumpy:

Výpočet je proveden podle ČSN 756081 - Žumpy

V  =  n x q x t

v = spec. potřeba vody = 95,90 l/os/den

n = počet osob

t = interval vyvážení žumpy ve dnech-30dní

V = 4 x 95,90 l/os/den x 30 = 11,5 m3
Žumpa musí mít užitný objem 13,5m3.

Po dobudování splaškové kanalizace v obci budou jednotlivé žumpy zrušeny a splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí budou napojeny na kanalizační síť.
Dešťová kanalizace:

Dešťové vody ze střech jednotlivých domů budou zasakovány na jednotlivých pozemcích.

Dešťové vody z nových  komunikací budou zasakovány v řešené lokalitě. 

Výpočet odtoku dešťových vod je proveden racionální metodou podle vztahu :

Q= A x i x (
Q = odtok  v l/s

A = plocha povodí v ha 

( = součinitel odtoku

Intenzita návrhové srážky je převzata z měření omrografické stanice Praha-Hostivař.

Návrhový 10 min déšť o periodicitě 0,5 (opakování 2/rok) i = 210 l/s/ha. 

Odvodňované plochy:

Komunikace III/00315:

Vozovka  - asfalt-                        3350m 2        - Ψ = 0,8

Chodníky-betonová dlažba -       1015 m 2          - Ψ = 0,6

Zelené pruhy-                              1015 m 2          - Ψ = 0,1

Komunikace místní a pěší:

Vozovka  - betonová dlažba -       2993 m            - Ψ = 0,6

Zelené pruhy-                                1335 m 2         - Ψ = 0,1

 Q= (0,335 x 210 x 0,8)+(0,1015x210x0,6) + (0,1015x210x0,1)+

       +(0,2993x210x0,6)+(0,1335x210x0,1)= 111,71 l/s

Dešťové vody z komunikací řešeného území budou odváděny novými dešťovými stokami do nového retenčního prostoru, který bude situován u jihozápadního okraje nové zástavby.

Dešťové vody z komunikací budou zachycovány pomocí uličních vpustí, které budou zaústěny do nových dešťových stok D1,D2,D3 a D4.

Hlavní stoka D1 bude odvádět veškeré dešťové vody z řešeného území do nové retenční nádrže.

Stoka D1 bude vedena pod přeložkou komunikace III/00315 . Před kruhovým objezdem bude lom trasy a dále bude stoka D1 vedena jižním směrem po hranici řešeného území až k nové retenční nádrži, do které bude zaústěna.

Do hlavní stoky D1 budou svedeny dešťové vody z přeložky komunikace III/00315. Před vyústěním do retenční nádrže bude do stoky D1 napojena stoka D2.

Stoka D1 bude provedena z kanalizačního PVC DN400. Dlouhá bude 450m.

Dešťové vody z nových místních komunikací budou odváděny pomocí stok D2, D3 a D4.

Stoka D2 bude zaústěna do stoky D1. Provedena bude z kanalizačního PVC DN300. Délka stoky D2 bude 270m.

Stoka D3 bude zaústěna do stoky D2. Provedena bude z kanalizačního PVC DN300. Délka stoky D2 bude 310m.

Stoka D4 bude zaústěna do stoky D3. Provedena bude z kanalizačního PVC DN300. Délka stoky D4 bude 60m.

Na stokách budou revizní a spojné šachty provedené z betonových prefabrikátů.

Retence.

Dešťové vody z komunikací v nově zastavěném území budou svedeny do nové retenční nádrže. Před retenční nádrží bude odlučovač ropných látek.

Návrh velikosti retenčního prostoru nádrže je proveden na desetiletou srážku s dobou trvání 30min

Stanovení velikosti retenčního prostoru

 Intenzita návrhové srážky je převzata z měření omrografické stanice Praha-Hostivař.

Návrhový 30 min déšť o periodicitě 0,1 (opakování 1/10 let) 

  i=156 l/sec/ha  

 F = redukovaná plocha komunikací =0,5316 ha

Q= i x F = 156 l/sec/ha  x 0,5316ha =82,93 l/sec

Průtok návrhového deště Q= 82,93 l/sec

Kubatura návrhového deště V= 149,3m3 
Minimální objem retenční nádrže je 150m3 .

Navrhovaný objem dle ÚS: cca 300-400 m3
Vsakovací objekty budou řešit odtok dešťových vod z území a umožní jejich zasakování do spodních vrstev podloží. Vsakovací objekty mohou být provedeny buď z plastových vsakovacích bloků (např. bloky  ELWA , GARANTIA) nebo ze štěrku. 

Upřesnění velikosti a typu vsakovacích objektů může být provedeno až po vyhodnocení podrobného hydrogeologického průzkumu daného území. Na jeho základě bude upřesněno i vsakování ostatních dešťových vod a případná úprava velikosti nádrže a způsobu zasakování dešťových vod z RD.
Bezpečnostní přeliv nádrže bude vyveden do volného terénu.
6.5. Životní prostředí

Zástavbou v řešeném území nedojde ke zhoršení životního prostředí. Oproti stávajícím velkým lánům polí bez krajinného oddělení a jakékoliv zeleně dojde ke vzniku zahrad a veřejné zeleně na ulicích a veřejných prostranstvích. Tato městská zeleň (nové parcely č. 79,80,81) a liniová zeleň podél přeložky III/00315, by měla být tvořena z původních domácích druhů dřevin. Je možné snížit její podíl na 70 % v ploše a zbytek může být doplněn z druhů introdukovaných nebo vyšlechtěných atraktivních zahradních odrůd. Původní domácí dřeviny u městské zeleně by měly být převážně kosterní, což jsou dlouhověké dřeviny, které dobře odolávají extrémním situacím, jako je např. sucho, velké mrazy apod. Pro výsadbu nízké, střední a vysoké zeleně v ulicích i na prostranstvích musí být zpracován výsadbový plán, v případě veřejných prostranství koordinovaný s umístěním hřišť, zpevněných ploch a mobiliáře. 
Na rozhraní zástavby a přiléhajících polí je navržen pás ochranné a izolační zeleně, která vytváří krajinotvorný prvek s pěší cestou a možností umístění prvků pro volnočasové aktivity. Zároveň je tak eliminován nevhodný přechod mezi zástavbou a volnou krajinou (přechodový prvek mezi pozemky se zástavbou, zahradní zelení a poli bez zeleně).
Při východní hranici řešeného území probíhá prvek ÚSES – lokální biokoridor LBK 22. Hranice tohoto prvku je zcela respektována a pouze doplněna o přírodní retenční nádrž dešťových vod (vtok musí být opatřen filtrem a odlučovačem ropných látek) a terénní úpravy pro vytěženou zeminu. Výsadba v těchto plochách se bude řídit režimem ÚSES.

Pozemek pro retenční nádrž je schopen pojmout přírodní nádrž s pozvolnými břehy i možností drobných mokřadů v objemu cca 300-400 m3. Tyto prvky budou upraveny a osázeny pouze potenciální přirozenou vegetací místního bioregionu.
V území se nenachází žádný střední ani velký zdroj imisí nebo hluku. Nezasahuje na něj žádné ochranné pásmo zemědělské nebo jiné výroby. Hluk a emise z přeložky III/00315 (II/104) jsou předběžně eliminovány umístěním staveb mimo ochranné pásmo 15 m od osy přilehlého pruhu komunikace, ale musí být vždy provedena hluková studie staveb a její vyhodnocení. 
Celá oblast bude zasíťována rozvody pitné vody, el. energie a odkanalizována na ČOV. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody se přepokládá na zemní plyn, případně v kombinace s využitím trvale obnovitelných zdrojů (střešní teplovodní nebo fotovoltaické panely, tepelná čerpadla). Konkrétní provedení a rozsah bude předmětem další projektové dokumentace.

Komunikace svojí šířkou umožňují příjezd vozidel lékařské první pomoci, hasičského záchranného sboru, svoz směsného odpadu a zimní údržbu.
Řešení likvidace odpadů navazuje na řešení v rámci ÚP a vyhlášky obce. Určuje se nové místo pro tříděný odpad v nové zástavbě (viz výkres č.04)
7. FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ VYUŽÍTÍ ÚZEMÍ
Funkční využití území se bude řídit „Podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání“ – kap. 6. ÚP. 
Kurzivou jsou doplněny podmínky využití ploch a podmínky prostorového uspořádání, které vyplynuly ze zpracované studie a jejího projednání
Bi – Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (S-21)

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY: 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

· bydlení v rodinných domech (§ 2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s možným částečným nebytovým využitím  

· ve vstupním podlaží možnost umístění nerušících služeb obchodních jednotek do 100 m2 vždy bez rušivých vlivů na okolí nebo stravovacích zařízení s denním provozem) 

· využití pro bydlení musí v rozsahu podlahových ploch převyšovat využití ostatní 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

-
stávající stavby pro rekreaci (§ 2, odst. b/ vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – pouze v lokalitách, kde probíhá konverze z rekreace na rodinné bydlení  

PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
· zástavba řadovými RD nebo dvojdomy  

· pouze v lokalitách, kde je požadováno zpracování územní studie  

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
· veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
Viz definice rodinného domu - §2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.             

Max. zastavěná plocha jednoho objektu s doprovodným využitím na pozemku RD je 250 m2. 

Tvar střech se nestanovuje. 

Dělení pozemků pouze tak, aby výměra každého rozděleného pozemku byla min. 800m2; u ploch podmíněných územní studií :-zástavby řadové min.vnitřní dům 250 m2, okrajový dům 400 m2, dvojdomek min. 2x 400 m2 

Pozn.:
Plocha označ. S-04 musí být odcloněna od sousední funkční plochy zemědělství zeleným pásem o šíři min. 7m.

MAX. VÝŠKA (m)
9  

MIN.% ZELENĚ
50

Upřesněné podmínky využití ÚS:

a)       funkční využití a prostorové podmínky:
· zástavba bude zásadně provedena jako solitérní rodinné domy dvojdomky a řadové rodinné domy s prostorami pro drobnou živnostenskou činnost a občanskou vybavenost, bez možnosti spojení do uliční řady nebytovými prostory (např. garáže, obchody) ze solitérních rodinných domů

· součástí objektu bude vždy garáž nebo odstavné stání pro minimálně 2 osobní vozidla

· před objektem na vlastním pozemku musí být zajištěno minimálně 1 parkovací místo

· pokud bude v rodinném domu více bytů, musí být zvětšen počet garážových míst nebo odstavných stání odpovídajícím způsobem tj. tak, že musí být vždy alespoň 1 odstavné stání na vlastním pozemku na každou další samostatnou bytovou jednotku

· parkování pro občanskou vybavenost, živnostenskou činnost a administrativu musí být zajištěno buď na vlastním pozemku, nebo vyhrazeno na komunikaci v souladu s platnými předpisy a ČSN
· výška objektů bude max. 9m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech nebo 7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech vždy od rostlého terénu
· oplocení směrem do ulice nesmí být vyšší jak 1,8 m, musí být průhledné (drátěné s ocelovými sloupky, doplněné živým plotem), nesmí být plné (celozděné, z betonových bloků apod.), může mít plnou podezdívku do výšky 0,45 m nad přilehlou komunikaci

· oplocení mezi zahradami musí být průhledné a musí být drátěné, nebo jinak obdobně průhledné

· pokud budou prostory v RD využívány pro živnostenskou činnost a občanskou vybavenost, nesmí jakékoliv vlivy z této činnosti přesáhnout hranice pozemku, kterýmkoliv směrem (hluk, zápach, prašnost , umělé osvětlení atp.)

b)
stavební limity:

· uliční čára (závazná) určuje vzdálenost stavby od veřejného prostoru a musí být dodržena

· stavební čára (nepřekročitelná) určuje max. hranici zastavění, nesmí být překročena nadzemními objekty, zástavba samozřejmě může být menšího rozsahu mezi těmito hranicemi
· ve studii (výkres č.04 Koordinační situace) jsou vyznačeny plochy zástavby jako limitní hranice, ale max. plocha zastavění pozemku musí být zároveň max. do 250 m2 , zároveň musí být splněna podmínka min. 50% zeleně na pozemku
· je možné slučovat parcely za podmínky, že na nich bude vybudován pouze 1 rodinný dům, nebo jedna stavba pro účely dle regulativů, musí ale splňovat všechny ostatní uvedené regulativy

· doplňkové stavby nebo prostory přičleňovat ke stavbám, včetně garáží

· v zastavěném a zastavitelném území je vyloučeno umísťování staveb dle § 79, odst. 2, písm. o) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zák. č. 350/2012 bez územního souhlasu (event. ohlášení nebo stavebního povolení) tj. staveb, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci na pozemcích rodinných domů 

· jako alternativní zdroj energie je možné využití sluneční energie a tepelných čerpadel, ale pouze v rámci jedné stavby, při použití fotovoltaických panelů nebo fotovoltaických krytin na střechách objektů je vždy nutné posoudit u jednotlivých staveb, zda nenarušují historické panoráma sídla nebo netvoří nevhodné sousedství s historickou zástavbou na severní a východní straně lokality
ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích PV
PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY: 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

- 
parky a parkově upravená zeleň tvořící souvislé plochy jako součást veřejných prostranství 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

· veřejné sady, pěší a cyklistické stezky, zpevněné plochy, dětská hřiště do 400m2, vodní plochy, fontány, kašny, altány, městský mobiliář 

· městská informační a turistická centra, veřejná hygienická zařízení, trasy veřejné technické infrastruktury, 

· vše včetně doprovodné a tech. infrastruktury lze umístit výhradně  mimo ÚSES, VKP a záplavová území, jejich případné umístění do nich podléhá souhlasu orgánu ochrany přírody 

· max. celkový rozsah přípustného využití je povolen (vč. zpevněných ploch) do 15 %  hlavního využití 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
· stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost, informační centra - vše do půdorysné velikosti 30m2 a max. výšky 3m; veřejná hygienická zařízení do půdorysné velikosti 10m2 a max. výšky 3m; 

· stavby se umísťují mimo ÚSES a záplavová území;

Poznámka: vhodně řešené plochy veřejné zeleně z hlediska druhové skladby a vedení cest mohou být součástí skladebných částí ÚSES 

MAX. VÝŠKA (m)
3  (výška objektů)

MIN.% ZELENĚ
85
Upřesněné podmínky využití ÚS:

· minimální velikost ploch PV 1 – 620 m2, PV 2 – 600 m2, PV 3 – 581, PV 4 – 600, PV 5 - 382 m2, velikost ploch může být zmenšena podrobnější projektovou dokumentací o max. 5%
· velikost ploch PV 1-4 může být upravena upřesněním umístění pěší cesty západním nebo východním směrem, ale celková velkost plochy veřejné zeleně musí být v součtu ploch PV 1, PV-2, PV-3, PV-4 zachována
· v plochách je možné umístit trafostanici nebo stanoviště pro tříděný odpad

· dětské hřiště může mít maximální velikost do 200 m2
· plochy nesmí být oplocovány směrem do veřejných prostranství, musí být veřejně přístupné, výjimku tvoří oplocení dětských hřišť do max. výšky 1,2 m

· plochy budou osázeny nízkou, střední a vysokou zelení, min 50% výsadby bude provedeno z lokálně původních druhů

· plocha ZV může být prostorově vyznačena drobnými prvky (např. patníky) od komunikací a od event. parkoviště pro zvýšení bezpečnosti

· pro využití území jsou povoleny terénní úpravy a členění ploch s ohrazením do výšky 0,45 m za podmínky, že území zůstane plně průchodné

· pokud to prostorové podmínky umožní, je možné doplnit v území plochy pro exteriérové šachy, cvičební prvky a např. pétanque, nesmí to být provedeno na úkor dětského hřiště

· součástí musí být vždy klidová plocha pro sezení vybavená městským mobiliářem (minimálně lavičky, koše stojan na kola atp.

· plocha ZV může být doplněna vodními prvky (pítko, bazének pro děti, vodotrysk aj.)
ZO – Zeleň ochranná (S-22)

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY: 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

-
souvislé plochy zeleně oddělující činnosti znečišťující nebo vizuálně obtěžující okolí  

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

· liniové trasy a stavby veřejné technické infrastruktury 

· pěší cesty a cyklotrasy; městský mobiliář  

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
· veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
· kompaktní vícepatrové výsadby jako hlavní funkční prvek 

· stavby včetně ochranných pásem nesmějí popřít hlavní využití plochy a základní funkci ochranné zeleně 

MAX. VÝŠKA (m)
3  (výška objektů)

MIN.% ZELENĚ
95
Upřesněné podmínky využití ÚS:

· plochy musí být osázeny minimálně z 80% lokálními, původními druhy keřů a stromů
· plochy musí zůstat bez oplocení směrem do volné krajiny, musí být veřejně přístupné
· max. plocha staveb je do 20 m2 (altány, přístřešky, u veřejných WC do 10 m2)
· pěší cesty, cyklotrasy mohou být nezpevněné, zpevněné pouze jako mlatové cesty
· v plochách může být umístěn městský mobiliář a exteriérové hrací a sportovně rekreační prvky
ZS – Zeleň soukromá vyhrazená
PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY: 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

-
Zeleň v zastavěném i zastavitelném území s možností oplocení
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

· drobné stavby související s hlavní funkcí
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
· veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 

MAX. VÝŠKA (m)
3  (výška objektů)

MIN.% ZELENĚ
95
Upřesněné podmínky využití ÚS:

· zahrady budou využívány jako okrasné, rekreační a užitkové
· není povolen chov hospodářského zvířectva
· jsou povoleny nezbytné opěrné zídky a terénní úpravy
· mohou zde být umísťovány vodní plochy a zařízení
· v zastavěném a zastavitelném území je vyloučeno umísťování staveb dle § 79,odst. 2, písm. o) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zák. č. 350/2012 bez územního souhlasu (event. ohlášení nebo stavebního povolení) tj. staveb, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci na pozemcích rodinných domů
SV – plochy smíšené obytné – venkovské (S-17, S-20)

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY: 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

· pozemky rodinných domů (§ 2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.), venkovské usedlosti, občanské vybavení, nerušící služby se související administrativou a skladováním

· rodinné domy a venkovské usedlosti s možným částečným nebytovým využitím a s možností umístění doprovodných staveb pro malé domácí hospodářství

· minimální 20% podíl podlahových ploch pro bydlení v posuzované ploše SV

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

-
stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím  

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
-
veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
· výměra pozemků v zastavitelných plochách min. 1000 m2, v zastavěných územích lze připustit dělení pozemků pouze tak, aby minimální výměra každého rozděleného pozemku byla větší než 1000 m2
· charakter venkovské zástavby a objektů musí respektovat  dosavadní výstavbu SV v místní části ( platí pro hlavní objekty), u doprovodných staveb se neurčuje

MAX. VÝŠKA (m)
9

MIN.% ZELENĚ
50 
Upřesněné podmínky využití ÚS:

a)       funkční využití a prostorové podmínky:

· zástavba bude zásadně provedena jako solitérní rodinné domy s prostorami pro drobnou živnostenskou a občanskou vybavenost, nebo solitérní stavby občanské vybavenosti a nerušících služeb s administrativou

· součástí objektu bude vždy garáž nebo odstavné stání pro minimálně 2 osobní vozidla

· před objektem na vlastním pozemku musí být zajištěno minimálně 1 parkovací místo

· pokud bude v rodinném domu více bytů, musí být zvětšen počet garážových míst nebo odstavných stání odpovídajícím způsobem tj. tak, že musí být vždy alespoň 1 odstavné stání na vlastním pozemku na každou další samostatnou bytovou jednotku

· parkování pro občanskou vybavenost, živnostenskou činnost a administrativu musí být zajištěno buď na vlastním pozemku nebo vyhrazeno na komunikaci v souladu s platnými předpisy a ČSN
· výška objektů bude max. 9 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech nebo 7,5 m v nejvyšším bodě atik plochých střech, vždy od rostlého terénu
· oplocení směrem do ulice nesmí být vyšší jak 1,8 m, musí být průhledné (drátěné s ocelovými sloupky, doplněné živým plotem), nesmí být plné (celozděné, z betonových bloků apod.), může mít plnou podezdívku do výšky 0,45 m nad přilehlou komunikaci

· oplocení mezi zahradami musí být průhledné a musí být drátěné, nebo jinak obdobně průhledné

· pokud budou prostory v RD nebo samostatné stavby využívány pro živnostenskou činnost, nerušící služby a občanskou vybavenost, nesmí jakékoliv vlivy z této činnosti přesáhnout hranice pozemku, kterýmkoliv směrem (hluk, zápach, prašnost , umělé osvětlení atp.)

b)
stavební limity:

· uliční čára (závazná) určuje vzdálenost stavby od veřejného prostoru a musí být dodržena

· stavební čára (nepřekročitelná) určuje max. hranici zastavění, nesmí být překročena nadzemními objekty, zástavba samozřejmě může být menšího rozsahu mezi těmito hranicemi

· ve studii (výkres č.04 Koordinační situace) jsou vyznačeny plochy zástavby jako limitní hranice, ale max. plocha zastavění pozemku musí být zároveň max. do 250 m2 a zároveň musí být splněna podmínka min. 50% zeleně na pozemku

· je možné slučovat parcely za podmínky, že na nich bude vybudován pouze 1 rodinný dům, nebo jedna stavba pro účely dle regulativů, musí ale splňovat všechny ostatní uvedené regulativy

· doplňkové stavby nebo prostory přičleňovat ke stavbám, včetně garáží

· v zastavěném a zastavitelném území je vyloučeno umísťování staveb dle § 79, odst. 2, písm. o) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zák. č. 350/2012 bez územního souhlasu (event. ohlášení nebo stavebního povolení) tj. staveb, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci na pozemcích rodinných domů 

· jako alternativní zdroj energie je možné využití sluneční energie a tepelných čerpadel, ale pouze v rámci jedné stavby, při použití fotovoltaických panelů nebo fotovoltaických krytin na střechách objektů je vždy nutné posoudit u jednotlivých staveb, zda nenarušují historické panoráma sídla nebo netvoří nevhodné sousedství s historickou zástavbou na severní a východní straně lokality
DSK – Dopravní infrastruktura – silniční - komunikace

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY: 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

-
pozemky pozemních komunikací bez přesné fixace trasy  

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

-
související technická infrastruktura, ochranná a doprovodná zeleň, parkování 

-
max. celkový rozsah přípustného využití do 25% rozsahu hlavního využití 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
· veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
-
bez nadzemních objektů, billboardy jen jako reklamní zařízení do výměry 8 m2 a výšky 5m 

Pozn.:
Do těchto ploch je zařazen i zpřesněný koridor o celkové šíři 30 m přeložky silnice II/104 vycházející z požadavků ZÚR. 

Upřesněné podmínky využití ÚS:

· veřejné komunikace musí být provedeny jako obousměrné, se zeleným pásem, minimální šířka veřejného prostoru musí být 8 m
· minimální šířka pojížděné komunikace je 4,5 m, pouze příjezdové cesty k jednotlivým parcelám mohou mít šířku 4 m
· vjezdy na pozemky a parkovací stání budou provedeny barevně a materiálově odlišné

· celé území na jih od přeložky silnice III/00315 je obytnou zónou

· součástí přeložky III/00315 musí být parkovací pruhy, liniová zeleň a chodníky

· před uvedením do provozu musí mít všechny veřejné prostory funkční veřejné osvětlení

VV – Plochy vodní a vodohospodářské

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY: 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

-
monofunkční plochy, které zahrnují pozemky vodních ploch, koryta vodních toků, rybníky a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

· technické vodohospodářské stavby a vodní díla
· plochy VV -  koryta, rybníky ani vodní toky nebudou oplocovány, nové oplocení v plochách určených pro výstavbu podél vodotečí a vodních ploch bude respektovat doprovodný porost vodoteče a umístěno bude minimálně 6 m od břehové čáry

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
· v případě začlenění do skladebných částí ÚSES respektovat požadavky ÚSES- druhovou skladbu a prostorové uspořádání výsadeb, výhledově revitalizace toku

Upřesněné podmínky využití ÚS:

· retenční nádrž dešťových vod je navržena pro retenci dešťových vod z komunikací
· pokud bude hydrogeologický průzkum pro zasakování ze staveb nepříznivý mohou do ní být svedeny i dešťové vody z objektů; v další dokumentaci může být upravena velikost nádrže a související plochy terénních úprav za podmínky nenarušení LBK 22 a se souhlasem orgánu ochrany přírody a vodoprávního úřadu
· retenční nádrž bude provedena jako přírodní nádrž bez pevných břehů a bude doplněna výsadbou zeleně druhově odpovídající místu
· před vtokem do nádrže bude umístěn odlučovač ropných látek 
· vytěžená zemina bude ve formě terénních úprav (např. kopec pro sáňkování, zimní sporty) uložena severně od nádrže a osázena místně obvyklou zelení
· v dalším stupni dokumentace bude navrženo podrobné řešení v souladu s požadavky orgánu ochrany přírody a vodoprávního úřadu
8. PLOCHY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ

8.1 Veřejně prospěšné stavby a opatření
s možností vyvlastnění a případně i uplatnění předkupního práva dle § 170 a případně §101 zákona 183/2006 Sb. Předkupní právo lze nahradit věcným břemenem zapsaném na katastru pro podzemní technické sítě.:

· WD stavby pro dopravu
· WT stavby pro veřejné technické vybavení (koridory pro místní komunikace a
     inženýrské sítě)
	označení
	popis veřejně prospěšné stavby
	dotčené pozemky k.ú. Sulice
	Předkupní právo ve prospěch

	WD10 (VPS D070 dle ZÚR)
	Koridor přeložky silnice II/104  a pro místní technickou infrastrukturu
	156 st.;159 st.;353/1159 st.;353/1;
357/1,7,8,13,34,35;

419/1,3;533/1,6,8;1156/1

1159/1;1185;1212/5;1231
	Středočeský Kraj

	WT 2
	Hlavní kanalizační řad
Sulice- Nechánice
	1212/5;1231
	Obec  Sulice

	WT 8
	Přeložka VN, technický koridor pro místní komunikaci a inženýrské sítě


	357/13,35;1156;1212/5
	Obec Sulice


8.2 Asanace
V rámci vymezení veřejně prospěšné stavby WD 10 – Koridor přeložky komunikace II/104 ( D 070 dle ZÚR SK) musí dojít k asanaci části nebo celého objektu na parcele p.č. 156 k.ú. Sulice.
9. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

	Parcela
	Výměra
	Celková výměra pozemku
	Druh pozemku
	Vlastník

	156 st.
	919
	919
	zastavěná plocha a nádvoří
	Doležal Jan, Sedlečko 53, 36272 Šemnice
Hánová Vlasta, Tyršova 50, Beroun-Město, 26601 Beroun 
Horáček Petr, Kopretinová 1048, 25168 Kamenice 
Kučera Karel, Skalsko 101, 25401 Pohoří 
Kučera Zdeněk, Truhlářská 850, Těptín, 25168 Kamenice
Kučerová Ivana, Kaštanová 1000, 25168 Kamenice 
Mithoferová Jindřiška, Slezská 1753/110, Vinohrady, 13000 Praha 3 

	159 st.
	34
	1272
	zastavěná plocha a nádvoří
	Hanyková Lucie,Sulická 172, 25168 Sulice

	353/1
	217
	1538
	Ostatní plocha
	OBEC SULICE, Kostelecká 150, Želivec, 25168 Sulice 

	357/1
	36 016
	36016
	Orná půda
	SUNLINK, s.r.o., Benešovská 1148, Ládví, 25168 Kamenice 

	357/6
	1 429
	1429
	Zahrada
	Doležal Jan, Sedlečko 53, 36272 Šemnice
Hánová Vlasta, Tyršova 50, Beroun-Město, 26601 Beroun 
Horáček Petr, Kopretinová 1048, 25168 Kamenice 
Kučera Karel, Skalsko 101, 25401 Pohoří 
Kučera Zdeněk, Truhlářská 850, Těptín, 25168 Kamenice
Kučerová Ivana, Kaštanová 1000, 25168 Kamenice 
Mithoferová Jindřiška, Slezská 1753/110, Vinohrady, 13000 Praha 3 

	357/7
	138
	138
	Orná půda
	

	357/8
	3210
	25944
	Orná půda
	

	357/13
	907
	933
	Zahrada
	

	357/15
	578
	578
	Orná půda
	Červenková Martina, Sulická 700, 25168 Sulice

	357/16
	750
	750
	Orná půda
	Altman Jiří, Sulická 52, 25168 Sulice

	357/17
	530
	530
	Orná půda
	Altman Jiří, Sulická 52, 25168 Sulice

	357/29
	1975
	1975
	Orná půda
	Troníček Rudolf, Platanová 199, Želivec, 25168 Sulice

	357/30
	716
	716
	Orná půda
	SUNLINK, s.r.o., Benešovská 1148, Ládví, 25168 Kamenice 

	357/31
	372
	372
	Orná půda
	SUNLINK, s.r.o., Benešovská 1148, Ládví, 25168 Kamenice 

	357/32
	197
	197
	Orná půda
	Doležal Jan, Sedlečko 53, 36272 Šemnice
Hánová Vlasta, Tyršova 50, Beroun-Město, 26601 Beroun 
Horáček Petr, Kopretinová 1048, 25168 Kamenice 
Kučera Karel, Skalsko 101, 25401 Pohoří 
Kučera Zdeněk, Truhlářská 850, Těptín, 25168 Kamenice
Kučerová Ivana, Kaštanová 1000, 25168 Kamenice 
Mithoferová Jindřiška, Slezská 1753/110, Vinohrady, 13000 Praha 3 

	357/33
	643
	643
	Orná půda
	Dostalíková Eliška Ing., Sídliště II 29, 25168 Kamenice

	357/34
	2915
	2915
	Orná půda
	SUNLINK, s.r.o., Benešovská 1148, Ládví, 25168 Kamenice 

	357/35
	5571
	5571
	Orná půda
	SUNLINK, s.r.o., Benešovská 1148, Ládví, 25168 Kamenice 

	357/36
	2905
	5152
	Orná půda
	OBEC SULICE, Kostelecká 150, Želivec, 25168 Sulice 

	357/37
	2761
	2761
	Orná půda
	Obec Sulice, Kostelecká 150, Želivec, 25168 Sulice 

	419/1
	100
	4866
	Orná půda
	Skružný Martin, Sulická 37, 25168 Sulice

	419/3
	8
	4866
	Orná půda
	Trčková Květa, Šenflukova 510, 25401 Jílové u Prahy 

	533/1
	50
	15216
	Ostatní plocha
	Hynek Jiří Ing., č. p. 68, 25101 Modletice
Kabeláčová Miluška, Borůvková 488, Horní Jirčany, 25242 Jesenice
Kocourková Jana Ing., Taussigova 1172/1, Kobylisy, 18200 Praha 8
Kubiš Josef Ing., Milánská 413, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 
Němec František Ing., Souběžná 133, Zlatníky,
25241 Zlatníky-Hodkovice 
Tesař Jiří Ing., Hlavní 58, Dolní Jirčany, 25244 Psáry 

	533/6
	6
	26777
	Trvalý travní porost
	Pařenica Josef Ing., Horní 209, 25101 Dobřejovice
Účetnictví Daně Audit, veřejná obchodní společnost, č. p. 7, 38301 Těšovice 

	533/8
	82
	14118
	Ostatní plocha
	Účetnictví Daně Audit, veřejná obchodní společnost, č. p. 7, 38301 Těšovice 

	540/16
	121
	42244
	Orná půda
	Doležalová Ivana, Dělnická 221, 25241 Dolní Břežany 
Jirsáková Jitka, Školní 334, 25243 Průhonice
Koudelková Dana, Konopišťská 161/2, Vršovice, 10000 Praha 10
Medřická Libuše, Na Rozcestí 16, 25168 Sulice
Strnadová Ivana, Spojovací 209, 25242 Jesenice 

	1156/1
	119
	1511
	Ostatní plocha
	OBEC SULICE, Kostelecká 150, Želivec, 25168 Sulice 

	1159/1
	3
	1662
	Ostatní plocha
	Kubiš Josef Ing., Milánská 413, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 

	1185
	665
	8878
	Ostatní plocha
	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

	1212/5
	391
	20912
	Ostatní plocha
	Parcela není zapsána na LV

	1231
	241
	6077
	Ostatní plocha
	OBEC SULICE, Kostelecká 150, Želivec, 25168 Sulice 

	CELKEM
	64 569
	 
	 
	 


10. STRUKTURA DĚLENÍ PLOCH

Celkové kapacity a plochy území

Obytná zástavba:
35 solitérních RD
–
35 bytových jednotek

4   dvojdomky (8RD)
-
8
bytových jednotek

22 řadových domů 
-
22 bytových jednotek
Celkem 
65 rodinných domů - 
65 bytových jednotek
Využití území

	Plocha
	m2
	%

	Obytná zástavba
	42 934
	66,5

	Komunikace 
	13 407
	20,8

	Veřejné prostranství, zeleň
	2 783
	4,3

	Ochranná a izolační zeleň
	3985
	6,2

	Vodní plochy
	585
	0,9

	plochy terénních úprav
	885
	1,4

	Celkem
	64 569
	100 %


SEZNAM NOVÝCH PARCEL

	Č.P.
	PLOCHA [m2]
	DRUH POZEMKU
	FUNKČNÍ VYUŽITÍ
	TYP ZÁSTAVBY

	1
	1214
	stavební pozemek
	Smíšené obytné- venkovské
	Solitérní rodinný dům

	2
	1113
	stavební pozemek
	Smíšené obytné- venkovské
	Solitérní rodinný dům

	3
	1080
	stavební pozemek
	Smíšené obytné- venkovské
	Solitérní rodinný dům

	4
	1050
	stavební pozemek
	Smíšené obytné- venkovské
	Solitérní rodinný dům

	5
	1070
	stavební pozemek
	Smíšené obytné- venkovské
	Solitérní rodinný dům

	6
	1245
	stavební pozemek
	Smíšené obytné- venkovské
	Solitérní rodinný dům

	7
	1368
	stavební pozemek
	Smíšené obytné- venkovské
	Solitérní rodinný dům

	8
	1350
	stavební pozemek
	Smíšené obytné- venkovské
	Solitérní rodinný dům

	9
	437
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	10
	271
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	11
	275
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	12
	473
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	13
	410
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	14
	266
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	15
	264
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	16
	263
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	17
	261
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	18
	413
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	19
	413
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	20
	261
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	21
	262
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	22
	263
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	23
	264
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	24
	405
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	25
	405
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	26
	263
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	27
	260
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	28
	253
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	29
	250
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	30
	405
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Řadový rodinný dům

	31
	813
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Rodinný dvojdům

	32
	417
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Rodinný dvojdům

	33
	417
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Rodinný dvojdům

	34
	417
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Rodinný dvojdům

	35
	400
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Rodinný dvojdům

	36
	410
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Rodinný dvojdům

	37
	430
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Rodinný dvojdům

	38
	418
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Rodinný dvojdům

	39
	418
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Rodinný dvojdům

	40
	1037
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	41
	1000
	stavební pozemek
	Smíšené obytné- venkovské
	Solitérní rodinný dům

	42
	1010
	stavební pozemek
	Smíšené obytné- venkovské
	Solitérní rodinný dům

	43
	822
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	44
	805
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	45
	860
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	46
	620
	veřejné prostranství
	veřejná zeleň a veřejné prostranství
	-

	47
	806
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	48
	806
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	49
	815
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	50
	835
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	51
	1097
	stavební pozemek
	Smíšené obytné- venkovské
	Solitérní rodinný dům

	52
	852
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	53
	865
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	54
	805
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	55
	581
	veřejné prostranství
	veřejná zeleň a veřejné prostranství
	-

	56
	806
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	57
	806
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	58
	860
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	59
	806
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	60
	836
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	61
	806
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	62
	812
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	63
	812
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	64
	812
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	65
	800
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	66
	807
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	67
	810
	stavební pozemek
	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
	Solitérní rodinný dům

	68
	5325
	komunikace
	dopravní infrastruktura
	-

	69
	5315
	komunikace
	dopravní infrastruktura
	-

	70
	103
	komunikace
	dopravní infrastruktura
	-

	71
	102
	komunikace
	dopravní infrastruktura
	-

	72
	248
	komunikace
	dopravní infrastruktura
	-

	73
	102
	komunikace
	dopravní infrastruktura
	-

	74
	100
	komunikace
	dopravní infrastruktura
	-

	75
	34
	komunikace
	dopravní infrastruktura
	-

	76
	156
	komunikace
	dopravní infrastruktura
	-

	77
	800
	komunikace
	dopravní infrastruktura
	-

	78
	1194
	komunikace
	dopravní infrastruktura
	-

	79
	382
	veřejné prostranství
	veřejná zeleň a veřejné prostranství
	-

	80
	600
	veřejné prostranství
	veřejná zeleň a veřejné prostranství
	-

	81
	60
	veřejné prostranství
	veřejná zeleň a veřejné prostranství
	-

	82
	2510
	ochranná zeleň
	zeleň ochranná a izolační
	-

	83
	1475
	ochranná zeleň
	zeleň ochranná a izolační
	-

	84
	585
	vodní plocha
	retence dešťových vod
	-

	85
	885
	plocha terénních úprav pro zeleň
	plocha terénních úprav pro zeleň
	-

	Celkem
	64 569
	
	 
	 


PŘEHLED VYUŽITÍ POZEMKŮ
	Parcela
(č.p.)
	Dotčená plocha 
pozemku celkem (m²)
	Komunikace
(m²)
	%
	Veřejné
prostranství, izolační zeleň (m²)
	%
	Stavební
pozemek (m²)
	%
	ostatní plochy
	%

	156 st.
	919
	622
	68
	-
	-
	297
	32
	-
	-

	159 st.
	34
	34
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	353/1
	217
	155
	71
	54
	25
	8
	4
	-
	-

	357/1
	36 016
	5 487
	15
	2 769
	7,6
	27 760
	77,4
	-
	-

	357/6
	1 429
	-
	-
	-
	-
	1429
	100
	-
	-

	357/7
	138
	7
	5
	-
	-
	131
	95
	-
	-

	357/8
	3210
	548
	17
	-
	-
	2662
	83
	-
	-

	357/13
	907
	347
	38
	-
	-
	560
	62
	-
	-

	357/15
	578
	-
	-
	-
	-
	578
	100
	-
	-

	357/16
	750
	-
	-
	-
	-
	750
	100
	-
	-

	357/17
	530
	-
	-
	-
	-
	530
	100
	-
	-

	357/29
	1975
	-
	-
	-
	-
	1975
	100
	-
	-

	357/30
	716
	-
	-
	-
	-
	716
	100
	-
	-

	357/31
	372
	-
	-
	-
	-
	372
	100
	-
	-

	357/32
	197
	-
	-
	-
	-
	197
	100
	-
	-

	357/33
	643
	-
	-
	-
	-
	643
	100
	-
	-

	357/34
	2915
	1 130
	39
	-
	-
	1 785
	61
	-
	-

	357/35
	5571
	3 235
	58
	-
	-
	2 336
	42
	-
	-

	357/36
	2905
	-
	-
	1435
	49
	-
	-
	*585

**885
	51

	357/37
	2761
	56
	2
	2510
	91
	195
	7
	-
	-

	419/1
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	419/3
	8
	8
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	533/1
	50
	50
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	533/6
	6
	6
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	533/8
	82
	             82
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	540/16
	121
	121
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1156/1
	119
	119
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1159/1
	3
	3
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1185
	665
	665
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1212/5
	391
	391
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1231
	241
	241
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	CELKEM
	64 569
	13 407
	21
	6 768
	10,5
	42 924
	66,5
	1470
	2

	   * vodní plocha

** terénní úpravy pro zeleň


10.  Závěr
Územní studie byla v průběhu prací konzultována a odsouhlasena Městským úřadem Říčany (Ochrana přírody a krajiny). Krajským úřadem Středočeského Kraje (odbor dopravy oddělení pozemních komunikací), krajskou správou a údržbou silnic (TSÚ), Obecním úřadem Sulice a zadavatelem.
Územní studie byla zpracována jako základní návrh organizace území pro potřeby obce a majitelů pozemků. Před zpracováním jakékoliv další dokumentace je nutné zpracovat zaměření území a všech stávajících technickým sítí, aby mohl být upřesněn průběh hranic parcel, komunikací a inženýrských sítí pro novou lokalitu obytné zástavby lokality S17, S20, S21 a S22. Zároveň je nutné provést inženýrsko-geologický průzkum, vyhodnocení radonového rizika a hydrogeologický průzkum včetně vyhodnocení zasakování pro návrh způsobu zasakování dešťových vod na pozemcích RD a z komunikací. 

Všechny přeložky inženýrských sítí zvláště v prostoru křižovatek přeložky komunikace III/00315 musí být upřesněny a navrženy na základě ověření tras a hloubky uložení u správců sítí.
Praha, 03/2016

Ing. arch. Jaroslav Sixta




Ing. arch. Jan Procházka

